|  | УТВЕРЖДАЮ: Вр.и.о. Первого Заместителя Председателя Правления АО «Uzbekistan Airways» ______________ Xusanov U.A. «___» ______________ 2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение централизированной системы контроля доступа к корпоративной сети для АО «Uzbekistan Airways»

Требования к централизованной системе контроля доступа к корпоративной сети

| Наименование | Требования |
| --- | --- |
| Архитектура и форм-фактор | - Решение должно поставляться в формате программно-аппаратного решения - Решение должно поддерживать реализацию отказоустойчивости в двух вариантах: - с общим ip адресом (shared ip) - с различными ip адресами компонентов - Решение должно поддерживать распределенную архитектуру - Решение должно поддерживать центральную систему управления |
| Лицензирование | - Решение должно лицензироваться как решения на основе постоянно действующих лицензий - Лицензирование должно быть основано на максимальном количестве одновременно подключенных проводных и беспроводных конечных устройств |
| Поддержка инфраструктуры | - Решение должно поддерживать «из коробки» более 2000 типов и наименований сетевых устройств - Решение должно интегрироваться с решениями различных производителей (включая, но не ограничиваясь): Fortinet, Adtran, Aerohive, Alcatel-Lucent, Allied Telesis, Alteon, APC, Apple, Avaya, Brocade/Foundry Networks/Ruckus, Cisco/Meraki, D-Link, Extreme/Enterasys/Siemens, H3C, HP, Aruba, Intel, Juniper, Riverbed/Xirrus, SonicWall, CheckPoint, Cisco/SourceFire, Cyphort, FireEye, Juniper/Netscreen, Qualys, Sonicwall, Tenable и др. - Решение должно поддерживать интеграцию со следующими MDM платформами: AirWatch, Google GSuite, MaaS360, Microsoft InTune, Mobile Iron, XenMobile - Решение должно поддерживать интеграцию со следующими приложениями для защиты рабочих станций: Authentium, Avast, AVG, Avira, Blink, Bullguard, CA, ClamAV, Dr. Web, Enigma, ESET, F-Prot, F-Secure, G Data, Intego, Javacool, Lavasoft, Lightspeed, McAfee, Microsoft, MicroWorld, Norman, Norton, Panda, PC Tools, Rising, Softwin, Sophos, Spyware Bot, Sunbelt, Symantec, Trend Micro, Vexira, Webroot SpySweeper, Zone Alarm - Решение должно поддерживать интеграцию со следующими ОС: Android, Apple MAC OSX and iOS, Linux, Microsoft Windows - Решение должно поддерживать двунаправленный API для интеграции со сторонними платформами различных производителей - Решение должно поддерживать Forticlient в качестве агента централизованной системы контроля доступа к корпоративной сети |
| Общие требования к системе | Решение должно обеспечить: - Видимость сети путем получения информации о подключении устройств к проводной и беспроводной сетям - Профилирование и инвентаризацию устройств, подключенных к сети, включая не только пользовательские устройства, но и устройства, являющиеся частью инфраструктуры заказчика: принтеры, IP-телефоны, IP-камеры, сетевое оборудование и др. - Контроль устройств пользователей, подключающихся к сети, на соответствие заданным политикам - Автоматический контроль доступа к ресурсам сети на основе данных о подключении - Интеграцию с сетевой инфраструктурой для управления доступом подключаемых устройств - Аутентификацию и авторизацию пользователей и конечных устройств при подключении к проводной и беспроводной сетям в соответствии с корпоративными политиками безопасности - Автоматическое реагирование на события безопасности. Сценарии реагирования должны включать в себя: ограничение доступа устройства к сети, изоляция устройства в специально выделенном сегменте сети - Журналирование событий, зафиксированных решением Функциональность решения не должна: - Зависеть от интеграции с 802.1x - Строиться на анализе зеркалированного трафика (SPAN) Решение должно интегрироваться с «Fortinet security fabric» «из коробки» |
| Протоколы взаимодействия с сетевыми устройствами, методы взаимодействия с инфраструктурой | Решение должно поддерживать следующие методы взаимодействия с сетевой инфраструктурой: - SNMP - SSH/Telnet (CLI) Решение должно поддерживать получение данных от третьих устройств: - По syslog - В виде SNMP traps Решение должно поддерживать получение данных от решений Fortigate: - По syslog - RADIUS - L2 (чтение таблиц MAC адресов) - L3 (чтение кэша ARP) Решение должно поддерживать: - Передачу конфигурационных команд Fortigate - Интеграцию с Fortinet Security Fabric путем передачи FortiGate следующих данных: - IP адрес подключенного устройства - User ID или MAC адрес - Группа или метка межсетевого экрана, определенный решением Решение должно поддерживать получение данных от решений Forticlient EMS. Решение должно собирать следующие данные: - Тип (PC/Android/IOS) - ОС - Владелец (пользователь) - Имя хоста - Степень соответствия |
| Методы обнаружения подключения устройств пользователей и сбора информации об устройствах пользователей | Решение должно осуществлять обнаружение и сбор информации об устройствах пользователей следующими методами: - Путем опроса устройства, выступающего точкой подключения пользовательского устройства - Путем получения SNMP traps, SNMP MAC notification traps от устройства, выступающего точкой подключения пользовательского устройства - Путем получения RADIUS запроса от устройства, выступающего точкой подключения пользовательского устройства - Путем анализа DHCP |
| Профилирование устройств | Решение должно осуществлять профилирование: - Устройств конечных пользователей - Cмартфонов, принтеров, IP-телефонов, IP-камер, сетевого оборудования и др. - Устройств на основе: - cравнения данных о месте подключения устройства с данными в базе данных объектов - сравнения OUI подключаемого устройства с базой OUI - активного сканирования NMAP - результатов запросов по протоколу HTTP / HTTPS - принадлежности ip адреса устройства к определенным диапазонам ip адресов - SNMP запроса с поддержкой аутентификации версий 1/2/3 - результатов выполнения команд по протоколам SSH - открытых портов TCP путем сканирования с помощью NMAP - результатов выполнения команд по протоколам Telnet - открытых портов UDP путем сканирования с помощью NMAP - результатов выполнения команд по протоколу WinRM - анализа WMI профиля пользовательского устройства для получения информации о: - версии ОС - серийном номере - инвентарном номере - данных Windows Security Center - запущенных процессах - установленных приложениях - сервисах Windows - анализа информации о сессиях, полученных от FortiGate - анализа сетевого трафика - анализа профиля ONVIF - анализа пакетов DHCP - пассивного анализа сетевого трафика с использованием базы данных P0f - данных, полученных от установленного на конечном устройстве агента |
| Аутентификация и обеспечение доступа | Решение должно поддерживать следующие протоколы аутентификации и службы каталогов: - RADIUS — Microsoft IAS, Cisco ACS, Free RADIUS - LDAP — Microsoft Active Directory, OpenLDAP, Google SSO Решение должно иметь встроенную возможность выбора метода аутентификации и службы каталогов: - 802.1x - Non-AAA - Captive portal - WebAuth - MACauth |
| Соответствие устройств корпоративным политикам | Решение должно: - Осуществлять сканирование устройств на соответствие корпоративным политикам с помощью программных агентов - Поддерживать агенты, постоянно установленные на устройстве, а также временные агенты - Осуществлять определение: - ОС подключаемого устройства - антивирусного продукта, установленного на подключаемом устройстве, версию антивирусных баз - запущенных на подключаемом устройстве процессов - установленного ПО - наличия определенных файлов - используемых драйверов модуля беспроводной связи - наличия патчей - Автоматически добавлять устройства, не соответствующие корпоративным политикам, в карантин - Поддерживать интеграцию со сторонними системами управления патчами - Выявлять подключения USB к подключаемым устройствам |
| Управление подключениями гостевых пользователей (подрядчиков) | Решение должно поддерживать: - Создание шаблонов с настройками для гостевых пользователей (подрядчиков) - Создание учетных записей администраторов с правами создания и управления записями гостевых пользователей - Создание учетных записей для гостевых пользователей следующими методами: - Вручную для каждого - Сразу для группы - Автоматическая генерация для группы - Самостоятельная регистрация пользователей через изолированный гостевой портал - Самостоятельную регистрация пользователей через изолированный гостевой портал, регистрация должна быть подтверждена или отменена администратором, либо подтверждена автоматически - Отправку гостевым пользователям сообщения, содержащие логин и пароль через SMS или Email, либо печать этих данных - Создание, конфигурацию и редактирование гостевого портала - Инструменты настройки внешнего вида гостевого портала |
| Управление системой и отчетность | Решение должно поддерживать: - Ролевую модель для административного доступа - Аутентификацию администраторов на основе локальной базы, RADIUS, LDAP - Отправку сообщения от администратора системы на все подключенные пользовательские устройства. Устройства пользователей, которые будут подключены впоследствии также должны получить сообщение при подключении - Встроенную консоль мониторинга, отчетности - Создание политик на основе шаблонов - Отслеживание конфигурационных изменений, происходящих в системе (кто, когда и что делал в системе) - Отображение подключений к сети, отключения от сети устройств и пользователей (дата, время, hostname, MAC-адрес, IP-адрес и др.) - Отображение системных событий (events) - Информирование администраторов об определенных событиях через SMS и Email - Отправку сообщений об определенных событиях на посторонние системы по syslog - Автоматизацию реакции на определенные события (блокировка сетевого порта, запуск скриптов и др.) - Мониторинг основных элементов системы (аппаратных, программных, использование лицензий, количество подключенных устройств и т.д.) - Встроенные отчеты - Формирование отчетов по расписанию - Экспорт отчетов в различные форматы (PDF, HTML и др.) - Выполнение заданий по расписанию. Список возможных заданий должен включать в себя (но не ограничиваться): - выполнение скрипта - архивация и очистка базы данных - резервное копирование базы данных - отключение/включение адаптеров - отключение/включение портов - резервное копирование системных файлов решения - Выполняемые задания должны делиться на два типа: - системные - CLI - REST API - Интеграцию с системами типа SIEM - Интеграцию с системами аналитики и отчетности для построения всесторонних отчетов |
| Производительность | Решение должно: - Поддерживать обработку не менее 10 000 конечных устройств с возможностью расширения до 30 000 - Обеспечивать не менее 100 гостевых авторизаций в секунду - Обеспечивать не менее 400 NetFlow запросов в секунду - Обеспечивать не менее 1000 REST API запросов в секунду - Обеспечивать не менее 90 Syslog запросов в секунду - Поддерживать обработку PEAP/EAP-TLS/EAP-TTLS не менее 1200 запросов в секунду при работе с внешним источником аутентикации. - Поддерживать обработку MAB запросов не менее 1200 запросов в секунду. |
| Лицензирование и техническая поддержка | Решение должно: - Включать в себя техническую поддержку производителя длительностью не менее 3 лет - Включать техническую поддержку производителя в развертывании не менее 7 сценариев подключения - Подписочные лицензии для обеспечения требуемого уровня лицензирования длительностью не менее 3 лет. |

Требования к лицензированию и участникам отбора

| - Сроки лицензирования |  |
| --- | --- |
| Срок лицензирования | Не менее 3 лет с момента активации (требуется официальное письмо компании-производителя с указанием сроков гарантии на поставляемый лицензии). |
| - Требования к новизне |  |
| Требования к новизне | Закупаемое оборудование должно быть новыми, ранее не использованным, не активированными. |
| - Количество |  |
| Количество | 1 Комплект. |
| - Условия оплаты |  |
| Условия оплаты | 100% пост оплата в течении 10 дней с момента подписания сторонами акты выполненных работ и подтверждения счет факторы. |
| - Прочие требования |  |
| Частота лицензий | Лицензии, в сотаве закупаемого оборудования должны быть выписаны на АО «Uzbekistan Airways» без права третьих лиц на их использование. |
| - Требования, предъявляемые к участникам отбора |  |
| Авторизация производителя | Наличие у поставщика письменного разрешения от производителя на право продаж на территории Республики Узбекистан (требуется официальное письмо компании-производителя об авторизации поставщика) |
| Гарантия и техническая поддержка | Гарантийное письмо от производителя о легальной сервисной гарантии на все предлагаемое оборудование, включая лицинзии и технической поддержки в режиме 24/7 в течении 3 лет с момента активации (после подписания акта приема-передачи). |
| Сертификат соответствия | Поставляемое оборудование при необходимости должно иметь сертификат соответствия, выданный уполномоченным органом Республики Узбекистан (если требуется законодательство Республики Узбекистан). |
| Сроки поставки и оказание услуг | В течение 60 календарных дней после подписания договора. |
| Требования к патентной и лицензионной чистоте. | Оборудование и ПО должно состоять из экземпляров, которые распространяются и используются в объёмах и на условиях, определённых в лицензиях. |

РАЗРАБОТАНО:

Врио директора департамента

ИТ инфраструктуры, цифровизации

и кибербезопасности						                    Kirillov A.A.

С О Г Л А С О В А Н О:

Врио Первого заместителя Председателя

правления по вопросам трансформации,

финансов и приватизации	                        	                            Sattarov A.A.